Switch-Konfiguration

enable

conf t

vlan 2

name Marketing

vlan 3

name IT

vlan 4

name Sales

interface FastEthernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 2

interface FastEthernet0/3

switchport mode access

switchport access vlan 3

interface FastEthernet0/4

switchport mode access

switchport access vlan 4

interface FastEthernet0/1

switchport mode trunk

end

Router-Konfiguration

enable

conf

interface GigabitEthernet0/0/0

interface GigabitEthernet0/0/0.2

encapsulation dot1Q 2

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0/0.3

encapsulation dot1Q 3

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0/0.4

encapsulation dot1Q 4

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

end

configure terminal

ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10

ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.10

ip dhcp excluded-address 192.168.4.1 192.168.4.10

ip dhcp pool MARKETING

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool IT

network 192.168.3.0 255.255.255.0

default-router 192.168.3.1

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool SALES

network 192.168.4.0 255.255.255.0

default-router 192.168.4.1

dns-server 8.8.8.8

end

5.dot1q (IEEE 802.1Q) ist ein VLAN-Tagging-Verfahren

6.Sobald die Subinterfaces aktiv sind, erscheinen die VLAN-Netze als direkt verbundene Netze in der Routing-Tabelle des Routers. Der Router kennt jetzt drei direkt erreichbare Netze und kann zwischen ihnen routen.