Router 1:

enable

conf t

interface GIG0/0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shut

interface GIG0/0/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

no shut

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Router 2:

enable

conf t

interface GIG0/0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shut

interface GIG0/0/0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

no shut

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

PC0:

- IPV4 = 192.168.1.10

- Gateway = 192.168.1.1

PC1:

- IPV4 = 192.168.1.11

- Gateway = 192.168.1.1

PC2:

- IPV4 = 192.168.2.10

- Gateway = 192.168.2.1

PC3:

- IPV4 = 192.168.2.11

- Gateway = 192.168.2.1

Wie ändert sich die Routing Tabelle?

- Jeder kennt nur sein Standard-Gateway

- Router kennen automatisch Netzwerke

Warum müssen beide statischen Routen für den Ping Befehl funktionieren?

- PC A sendet ein Echo Request an PC B

- Das Paket muss den Weg hinfinden.

- PC B antwortet mit einem Echo Reply. Dieses Paket muss den Rückweg zurückfinden

Wie funktioniert der Ping-Befehl?

- Absender verschickt ein ICMP Echo Request an die Ziel-IP.

- Zielhost antwortet mit einem ICMP Echo Reply.