2 Maschinen machen

nano /etc/network/interfaces

auto lo

iface lo inet loopback

auto enp0s8

iface enp0s8 inet static

address 192.168.1.10

netmask 255.255.255.0

network 192.168.1.0

Vergleich

| Debian | Cisco |
| --- | --- |
| Konfiguriert Netzwerkkarte eines Hosts | Konfiguriert Router-Interface |
| Datei-basiert (/etc/network/interfaces) | CLI-basiert (Konfig-Modus) |
| Gerät ist Endgerät im Netz | Gerät ist Teil der Netzwerkinfrastruktur |

Interface aktivieren:

auto enp0s8 (Linux) = interface GigabitEthernet0/0 (cisco)

Interface auswählen:

iface enp0s8 inet static (Linux) = interface GigabitEthernet0/0 (Cisco)

IP setzten:

(Linux)

address 192.168.1.10

netmask 255.255.255.0

(cisco)

ip address 192.168.1.10 255.255.255.0

Netzwerkadresse:

(linux)

network 192.168.1.0

(Cisco)

Macht es aus der Ip und Maske automatisch